6-96 El agua entra en una bomba de flujo mixto axialmente a una velocidad de 0,3 m3 / sy a una velocidad de 7 m / s, y se descarga a la atmósfera en un ángulo de 75 ° desde la horizontal, como se muestra en la figura P6-96. Si el área de flujo de descarga es la mitad de la entrada área, determine la fuerza que actúa sobre el eje en el eje dirección

Datos

Vaxial=0.3 m3/s

V= 7 m/s

Angulo= 75°

Por conservación de la masa tenemos

m1=m2=m

Donde derivamos y obtenemos la velocidad

V1=V2 donde AC1V1=AC2V2

Teniendo en cuenta que el área de descarga es la mitad de la entrada área, la velocidad de descarga es el doble de la velocidad de entrada. Es decir

AC1V2=AC1AC2V1=2V1=27 m/s=14 m/s

Tomamos la bomba como volumen de control y la dirección de entrada del flujo como la dirección positiva del eje x. La ecuación del momento lineal en este caso en la dirección x se reduce a

∑F=∑fueraβmV-∑dentroβmV

-FRx=mV2Cosθ-mV1

FRx=m(V1-V2Cosθ)

donde el caudal másico es

m=ρV

m=(1000kgm3)(30m3s)

m=300 kg/s

Sustituyendo las cantidades conocidas, se determina que la fuerza de reacción es

FRx=mV1-V2Cosθ

FRx=300kgs7 m/s-14mscos⁡(75)1 N1 kg m/s2

FRx=1013 N

6.92 Entra agua a un rociador para césped de dos brazos, a lo largo del eje vertical, a razón de 75 L/s, y sale de las boquillas del rociador a chorros de 2 cm de diámetro formando un ángulo de u respecto de la dirección tangencial, como se muestra en la figura P6-90. La longitud de cada brazo es de 0.52 m. Descarte cualesquiera efectos de la fricción y determine la razón de rotación n del rociador en rev/min para a) u _ 0°, b) u _ 30° y c) u _ 60°.

Datos:

ρagua=1000kgm3=1kgL

mboquilla=m2   ;   Vboquilla=V2
La velocidad media de salida del chorro en relación con la boquilla esa velocidad media de salida del chorro en relación con la boquilla es

Vchorro=75Ls2π0.02m22∙1m31000L=119.4ms

La ecuación de momento angular:

M=fuerarmV-dentrormV

Donde: 0=-2rmboquillaVrcosθ    →    Vr=0    →    Vchorro.tan-Vboquilla=0

La componente tangencial de la velocidad del chorro:

Vchorro.tan=Vchorro∙cosθ

Tenemos:

Vboquilla=Vchorro∙cosθ=119.4ms∙cosθ

La velocidad angular y la tasa de rotación del cabezal del rociador:

Vboquilla=ωr=2πnr

- θ=0°

ω=Vboquilla0.52m=119.4ms∙cos0°0.52m=230rads

n=ω2π=230rads2π∙60s1min=2193 rpm

- θ=30°

ω=Vboquilla0.52m=119.4ms∙cos30°0.52m=199rads

n=ω2π=199rads2π∙60s1min=1899 rpm

- θ=60°

ω=Vboquilla0.52m=119.4ms∙cos60°0.52m=115rads

n=ω2π=199rads2π∙60s1min=1096 rpm

6–40 El agua fluye a través de una tubería de agua de 10 cm de diámetro. a razón de 0,1 m3 / s. Ahora un difusor con un diámetro de salida. de 20 cm está atornillado a la tubería para ralentizar el agua, como se muestra en la figura P6-40. Sin tener en cuenta los efectos de fricción, determine la fuerza ejercida sobre los pernos debido al flujo de agua.

SOLUCIÓN:

Ecuación de Bernoulli entre 1-2:

P1+12pV12+γz1=P2+12pV22+γz2+perdidas insignificantes

V1=0.1π0.124=12.73ms

V2=0.1π0.224=3.18ms

P1=12pV22-V12=12100012.722-3.182

P1=75970 Pa

La aplicación de un momento lineal al CV da:

∂∂T cv VpdV+ cs VpV ndA=Fx     y    V1p-V1A1+V2p+V2A2=P1A1-Fpernos

pQV2-V1=P1A1-Fpernos

Fpernos=75970π0.124-1000×0.1×3.18-12.73

Fpernos=1552←fuerza del fluido en los pernos a la derecha.

6-81 El agua fluye hacia adentro y se descarga de una tubería Sección en U como se muestra en la Fig. P6-81. En la brida (1), el total La presión absoluta es de 200 kPa, y 55 kg / s fluyen hacia el tubo. En la brida (2), la presión total es de 150 kPa. En el lugar (3), 15 kg / s de agua se descargan a la atmósfera, que es a 100 kPa. Determine las fuerzas x y z totales en las dos bridas que conectan la tubería. Discutir el significado de la gravedad. fuerza para este problema. Tome la corrección de flujo de impulso factor de 1,03 en todas las tuberías.

Teorema del transporte de Reynolds

d(mv)dt=ddtcvρdv+csρv(v.n)dA

81

A1=π40.052=0.001963 m2

Q1=mρ=0.055m3/s

v1=Q1A1=0.055m3/s 0.001963 m2=28.01 m/s

A3=π40.032=0.000707 m2

Q3=mρ=0.015 m3/s

v3=Q3A3=0.015 m3/s 0.000707 m2=21.216 m/s

A2=π40.102=0.00785 m2

Q2=mρ=0.040 m3/s

v2=Q2A2=0.040 m3/s  0.00785 m2=5.093  m/s

X: P1A1+P2A2+Fx=-ρQ1v1- ρQ2v2

Fx=-1000.001963-500.00785-10000.05528.01)(1.03)-(1000)(0.040)(5.093)(1.03)

Fx=-1797.18 N

Z: Fz=+ρQ3v3

Fz=(1000)(0.015)(21.216)(1.03)

Fz=327.79 N

6-86 Un chorro vertical de agua de 7 cm de diámetro se inyecta hacia arriba por una boquilla con una rapidez de 15 m/s.  Determine el peso máximo de una placa plana que puede soportar este chorro de agua a una altura de 2 m sobre la boquilla.  Desprecie la fricción del aire.

Teorema del transporte de Reynolds

d(mv)dt=ddtcvρdv+csρv(v.n)dA

F=ρQv

A=π4(0.07)2

A=0,0038m2

Bernoulli

P1γ+v122g+Z1=P2γ+v222g+Z2

1522(9.81)=v222(9,81)+2

v2=13.629 m/s

Q=vA=13.629 m/s0,0038m2

Q=0.05179m3/s

F=ρQv=(1000kg/m3)(0.05179m3/s)( 13.629 m/s)

F=705.84 N

6-70 Un chorro de agua horizontal de 12 cm de diámetro con una velocidad de Vj = 25 m / s con respecto al suelo es desviado por un cono de 40 ° moviéndose hacia la izquierda en Vc = 10 m / s. Determine el externo fuerza, F, necesaria para mantener el movimiento del cono. Indiferencia la gravedad y los efectos de cizallamiento superficial y asumir la sección transversal área de chorro de agua normal a la dirección del movimiento permanece constante durante todo el flujo. Respuesta: 3240 N

Datos:

Diámetro: 12 cm= 0.12 m

Vj= 25 m/s

Vc= 10 m/s

F=?

Utilizando el teorema de Reynolds tenemos (flujo constante):

0

Q

d(mv)dt=ddtρdv+ρνν∙ndA

F= ρvν∙ndA

Como es un flujo constante:

-V1A1+V2A2=0

V2A2=V1A1=Vj+VcAjpor lo tanto A1=A2=Aj

V1=V2=Vj+Vc→V2=25ms+10ms=35ms

Reemplazamos en la primera fórmula:

F= -ρV1Aj+ρV22Aj(cosθ)

F= ρV22Aj(cosθ-1)

F=1000kgm335 ms2π4∙o.122(cos40°-1)

F=3 241.32 N

6–56E Un aspersor de césped grande con dos brazos idénticos se utilizado para generar energía eléctrica conectando un generador a su cabezal giratorio. El agua ingresa al aspersor desde la base a lo largo el eje de rotación a una velocidad de 5 gal / sy sale de las boquillas en la dirección tangencial. El aspersor gira a una velocidad de 180 rpm en un plano horizontal. El diámetro de cada chorro es 0,5 pulg. Y la distancia normal entre el eje de rotación y el centro de cada boquilla es de 2 pies. Determine el máximo posible potencia eléctrica producida.

6-55 Fluye agua por un tubo de 15 cm de diámetro que consta de una sección vertical de 3 m de largo y una horizontal de 2 m de largo, con un codo de 90° a la salida para forzar al agua a que se descargue hacia abajo, como se muestra en la figura P6-58, en dirección vertical. El agua se descarga al aire atmosférico a una velocidad de 7 m/s y la masa de la sección del tubo, cuando está llena con agua, es de 15 kg por metro de longitud. Determine el momento que actúa en la intersección de las secciones vertical y horizontal del tubo (punto A). ¿Cuál sería su respuesta si el flujo se descargara hacia arriba, en vez de hacia abajo?

6-44 Un fluido incompresible de densidad ρ y viscosidad µ fluye a través de un conducto curvo que gira el flujo 180 °. El área de la sección transversal del conducto permanece constante. La velocidad promedio, el factor de corrección del flujo de momento y la presión manométrica se conocen en la entrada (1) y la salida (2), como en la figura P13-40. (a) Escriba una expresión para la fuerza horizontal Fx del fluido sobre las paredes del conducto en términos de las variables dadas. (b) Verifique su expresión ingresando los siguientes valores: ρ = 998.2 kg / m3, µ, = 1.003 × 10-3 kg / ms, A1, = A2 = 0.025 m2, β1 = 1.01, β2 = 1.03, V1 = 10 m / s, P1, calibre = 78,47 kPa, y P2, calibre = 65,23 kPa.

6–34 Los bomberos sostienen una boquilla al final de una manguera mientras intenta apagar un fuego. Si el diámetro de salida de la boquilla es de 8 cm y el caudal de agua es de 12 m3 / min, determine (a) la velocidad promedio de salida del agua y (b) la horizontal fuerza de resistencia requerida por los bomberos para sujetar la boquilla. Respuestas: (a) 39,8 m / s, (b) 7958 N

Solución:

V=VA=VπD24=12m3mmπ0.08m24=2.387mmin=39.79ms≅39.8ms

m=pV=1000kgm312m3min=12.000kgmin=200kgs

La ecuación de momento para el flujo constante es:

F=fueraβmV-enβmV

Dejamos que la fuerza horizontal aplicada por los bomberos a la boquilla para sostenerla sea

FRx y asumiremos que está en la X positivo. A continuación, la ecuación de momento a lo largo de la dirección X da:

FRx=mVe-0=mV

=200kgs39.79ms1N1kg.ms2=7958 N

6-27 Se acelera agua por una boquilla hasta 35 m/s y choca con la superficie posterior vertical de un carretón que se está moviendo horizontalmente a una velocidad constante de 10 m/s en la dirección del flujo. El flujo de masa del agua es de 30 kg/s. Después del choque, el chorro de agua se esparce en todas direcciones en el plano de la superficie posterior. a) Determine la fuerza que es necesaria aplicar sobre los frenos del carretón para impedir que se acelere. b) Si se usara esta fuerza para generar potencia, en vez de desperdiciarla en los frenos, determine la cantidad máxima de potencia que puede generarse. Respuestas: a) -536 N, b) 5.36 kW

La velocidad relativa entre el carretón y el chorro es:

Vr=Vchorro-Vcarretón=35-10=25ms

Luego reemplazamos:

mr=VrVchorro∙mchorro=25ms35ms∙30kgs=21.43kgs

La ecuación de la cantidad de movimiento para el flujo constante en la dirección x:

F=fueraβmV-dentroβmV   →   FRx=-miVi   →   Ffreno=-mrVr

Sustituimos para calcular la fuerza de frenado, tomando en cuenta que actúa en la dirección contraria al flujo, es decir que hay que tomar en cuenta el signo negativo:

Ffreno=-mrVr=-21.43kgs+25ms1 N1kg∙ms2=-535.8 N

La potencia generada por los frenos es:

W=FfrenoVcarretón=535.8 N10ms1 W1N∙ms=5358 W=5.36 kW

6-37E Un chorro de agua horizontal de 3 pulgadas de diámetro con una velocidad de 90 pies / s golpea una placa curva, que desvía el agua 180 ° a la misma velocidad. Ignorando los efectos de fricción, determine la fuerza requerida para sostener la placa contra la corriente de agua.

6-25 Se usa un codo reductor para desviar hacia arriba en un ángulo  Ɵ= 45°, respecto de su dirección original, un flujo de agua que viene por un tubo horizontal a razón de 30 kg/s, que acelera al mismo tiempo. El codo descarga el agua hacia la atmósfera. El área de la sección transversal del codo es de 150 cm2 a la entrada y de 25 cm2 a la salida. La diferencia de elevación entre los centros de la salida y de la entrada es de 40 cm. La masa del codo y del agua en él es de 50 kg. Determine la fuerza de anclaje necesaria para sostener el codo en su lugar. Tome el factor de corrección del flujo de la cantidad de movimiento como 1.03.

A2=25 cm2

Q2=mρ=30 kg/s s 1000kg/m3=0.03 m3/s

v2=Q2A2=0.03m3/s  0.0025 m2=12  m/s

m1=m2=m=30 kg/s

A1=150 cm2

Q1=mρ=30 kg/s 1000kg/m3=0.03m3/s

v1=Q1A1=0.03m3/s 0.015 m2=2 m/s

Bernoulli

P1γ+v122g+Z1=P2γ+v222g+Z2

P1-P2γ=v12-v222g+(Z2-Z1)

P1-P2=γv12-v222g+(Z2-Z1

P=(1000kg/m3)(9.81m/s2)122-22)2(9.81m/s2)+(0.4)=73924 kg.s/m2=73.924 kPa

X: P1A1+P2A2+Fx=-ρQ1v1+ ρQ2v2

Fx=-73920 (0.015 m2)- 1000(0.03m3/s )(2 m/s)(1.03)+1000(0.03m3/s )(12  m/s )(1.03)(cos 45)

Fx=-908.4048 N

Z: Fz= ρQ2v2+W

Fz=1000(0.03m3/s )(12  m/s )(1.03)(sen45)-50kg(9.81m/s2)

Fz=752.69 N

Fr= 1179.72

θ=39.64